- 金华威陵制管有限公司新增年产6万吨钢带2万吨焊管生产线技改项目

- 环境影响评价公示

- （一）建设项目基本情况

- 金华威陵制管有限公司为进一步扩大经营能力，针对目前冷轧钢带、焊管市场发展情况，特别是金华周边市场的迅猛发展态势，经过充分的市场和技术调研，投资1043万元（折149万美元），采用清洁生产工艺，购置可逆轧机、天然气退火炉等设备， 利用现有厂房及配套公用设施，技改新增年产6万吨钢带2万吨焊管的生产线，预计新增销售收入3亿元。本次技改项目涉及工艺主要为冷轧、退火、焊接等工艺，本次项目新增产品不涉及酸洗工艺，不新增企业酸洗产能。同时为保证本次技改项目增产不增污，企业拟对现有燃气退火炉进行改造、提高保温性能、增加燃气热效率，在新增4台新型燃气退火炉的同时，保证天然气用量不新增，进而不增加排污总量。2020年6月29日，金华经济技术开发区管委会经济发展局已对本次项目进行备案，项目代码：2020-330791-31-03-143603。

- （二）环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况

本建设项目重要保护目标为项目周围200m范围内的环境敏感目标，要求大气环境质量达二级标准，场界声环境达到3类区标准，居民区达到2类；各敏感目标的详细情况详见表1。

表1  各敏感目标详细情况一览表

| 类别 | 名称 | UTM坐标/m |  | 保护对象 | 保护 内容 | 方位 | 距离项目车间最近距离(m) | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 大气环境 | 唐宅村 | 753350 | 3216634 | 村庄 | 人群 | 北 | 120 | 二级 |
| 地下环境 | 项目周边6km2范围的区域地下水 | / | / | / | / | / | / | III类 |
| 声环境 | 项目周围200m范围内的区域 | / | / | / | / | / | / | 3类 |
|  | 唐宅村 | 753350 | 3216634 | 村庄 | 人群 | 北 | 120 | 2类 |
| 土壤环境 | 项目边界及边界外50m范围土壤 | / | / | / | / | / | / | 风险筛选值 |

注：位于上述社区中的医疗机构、学校等也均需作为本项目敏感目标。

- （三）主要环境影响预测情况

（1）水环境影响评价结论

根据工艺流程分析，本次技改项目不涉及新增废水污染物排放，不新增对下游集中式污水处理厂及纳污水体的影响。

（2）大气环境影响评价结论

根据建设项目影响分析，项目大气污染物经有效治理后，对周围的环境影响在可承受范围之内，且本次技改扩建项目不新增大气污染物。

（3）声环境影响评价结论

由预测结果可知，项目运营后，企业各厂区厂界最大噪声预测值均能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，最近敏感点也可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，预计不会对周围环境产生明显影响。

（4）固体废弃物影响评价结论

本项目产生的固废均考虑了收集措施（分类收集、及时清运等），处置方式以外委处理为主，在建立健全固体废物管理制度、并严格执行的条件下，不会对外界环境产生明显影响。

- （四）拟采取的环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果

表2  技改项目污染防治措施汇总表

| 序号 | 污染源 |  | 污染治理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | / | / | / |
| 2 | 废气 | 燃气退火炉烟气 | 源头替代，利用清洁能源天然气作为燃料，燃气烟气经收集后15m高排气筒高空排放，不新增废气量 | 达到《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）中特别排放限值及无组织排放限值要求 |
|  |  | 焊接烟气 | 采用移动式焊烟净化器处理后排放，不产生明显的污染影响 |  |
|  |  | 油雾 | 源头替代，采用无需表面处理的表面洁净的钢带进行生产，油雾产生量极少，不产生明显的污染影响 |  |
| 3 | 固废 | 废边角料 | 出售综合利用 | 综合利用 |
|  |  | 废机油 | 委托有资质单位处置 | 无害化 |
| 4 | 噪声 | 设备噪声 | 合理布局，优先选用低噪声设备；设备安装时基底加厚，设置缓冲器，在设备基座与基础之间设橡胶隔振垫等。 | 厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中相应类别标准要求 |

（五）环境影响评价初步结论

综上所述，金华威陵制管有限公司新增年产6万吨钢带2万吨焊管生产线技改项目选址位于金华经济技术开发区仙源路1018号，项目建设符合国家和地方相关产业政策，符合城市总体规划、土地利用规划的要求，项目实施后具有较好的社会经济效益；只要严格执行国家有关环保法规，落实环评提出的各项污染治理措施且确保全部污染物达标排放的前提下，环境污染可基本得到控制，对周围环境影响较小。项目能够满足“三线一单”分区管控方案管控要求。从环境保护角度而言，本项目的实施是可行的。

- （六）征求意见的内容

征求意见的对象：本项目环境影响评价范围内的公民、单位或团体。

征求意见的范围：项目在环境影响、环保措施、对工程建设所持态度等环保方面的意见。

期限和公众意见反馈途径：通过电话、信件等方式向建设单位或环评单位反馈意见，请务必留下您真实姓名和联系方式，便于我们回访。公众提出意见的起止时间为自本公示信息在环评单位（金华市环科环境技术有限公司）官网及周边社区居委会（村委会）发布起10个工作日。公示期间公众可向建设单位或者环评单位索取本项目环评文件简本及本项目环评的补充信息。

- （七）建设单位名称和联系方式

建设单位名称：金华威陵制管有限公司                地址：金华经济技术开发区仙源路1018号

联系人：顾洪先   联系方式：13819997758

- （八）环评机构名称和联系方式

环评单位名称：金华市环科环境技术有限公司（http://www.jhhkhj.com/）

地址：金华市李渔路1089号宝莲广场B座4楼

联系人：骆大为  联系方式：0579-82729890

- （九）环保主管部门联系方式

环保主管部门：金华市生态环境局金华经济技术开发区分局

地址：金华市行政服务中心三楼（开发区环保窗口）

联系电话：0579-89156103

公告发布单位：金华威陵制管有限公司（公章）

公告发布时间：2020年  10月 23日